附件1：

| 序号 | 品名 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MECT治疗床 | 台 | 4000 | 10 | 40000 | 1、规格尺寸：长1950±10mm、宽750±10mm、高550±10mm 2、材质：采用304不锈钢材质 3、结构尺寸 3.1床外框采用≥30x60mmx1.5mm矩形管 3.2床面要求框架内的横拉撑≥18根，竖拉撑≥1根，床面框架内的拉撑采用≥30x30mmx1.2mm方管 3.3两侧床腿拉撑≥1根，床腿立柱采用≥Φ38mmx1.5mm圆管，同侧床腿间采用≥30x30mmx1.2mm方管，两侧床腿拉撑≥Φ25mmx1.2mm圆管 3.4护栏：床面每侧各1支，不锈钢翻转式设计，护栏长度≥1100mm，护栏横向中部设有≥1根的横撑，护栏离床面≥350mm，护栏翻转功能通过采用弹簧式插轴实现，护栏和护栏内拉撑采用≥Φ32mmx1.2mm圆管 3.5配有一侧床头，床头与护栏高度一致，大框采用≥Φ32mmx1.2mm圆管，中间≥2根立柱支撑，立柱支撑采用≥Φ25mmx1.2mm圆管 3.6床面配有约束钩，数量≥3组 3.7静音万向脚轮，≥Φ125mm带刹车功能 3.8床配床垫：厚度40mm，尺寸病床配套；纯椰棕材质；外罩面料：采用防水、防潮、耐磨、透气的牛津布材料 4、承重≥240kg |